МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ,

СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ

Ордена Трудового Красного Знамени федеральное

государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего образования

МОСКОВСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

СВЯЗИ И ИНФОРМАТИКИ

Кафедра «Интеллектуальные системы в управлении и автоматизации»

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1

по дисциплине «Классическая и современная теория управления»

на тему:

«Исследование разомкнутой линейной системы»

Вариант 4

Выполнила:

Ст. гр. ________

Фамилия И.О.

Проверил:

Должность кафедры ИСУиА

Фамилия И.О.

Москва, 2026 г.

Цель работы:

Освоение методов анализа одномерной линейной непрерывной системы с помощью среды Scilab.

Исходные данные:

Вариант 4: n2=1,3, n1=1,04, n0=0,091, d2=2,1909, d1=2,0264, d0=0,9091.

Исследуется система, описываемая передаточной функцией

Ws=n2s2+n1s+n0s3+d2s2+d1s+d0=1,3s2+1,04s+0,091s3+2,1909s2+2,0264s+0,9091.

Расчёты выполнены в Scilab 2024, код приведён в листинге 1.

Ход работы:

1. Ввод передаточной функции (пп. 1–5)

--> f = syslin('c', n, d)
 f  =
        0.091 +1.04s +1.3s^2
   -------------------------------
   0.9091 +2.0264s +2.1909s^2 +s^3

Числитель и знаменатель извлекаются как f.num и f.den (в Scilab 2024 функции numer и denom убраны) и совпадают с введёнными полиномами.

2. Нули и полюса (п. 6)

--> z = roots(n)          --> p = roots(d)
  -0.7 + 0.i               -1.1000586 + 0.i
  -0.1 + 0.i               -0.5454207 + 0.7272735i
                           -0.5454207 - 0.7272735i

Нули: z1=−0,1, z2=−0,7. Полюса: p1=−1,100, p2,3=−0,545±0,727j. Все полюса в левой полуплоскости, поэтому система устойчива.

Модель в форме «нули-полюса»:

Ws=1,3 s+0,1s+0,7s+1,1 s2+1,091s+0,826.

3. Статический коэффициент усиления (п. 7)

k=W0=n0d0=0,0910,9091=0,100.

--> k = horner(f, 0)
 k  =
   0.1000990

4. Модель в пространстве состояний (пп. 8–11)

--> f_ss = tf2ss(f)
 A = -1.8357693  -0.7971211   5.551D-17     B = -1.2156897
      2.163252    0.4646033  -0.1200067          0.6784704
     -1.4418748   0.2578133  -0.8197339         -0.7019804
 C = -1.0693518  -1.110D-16  -2.776D-16     D =  0.

A=−1,836−0,79702,1630,465−0,120−1,4420,258−0,820, B=−1,2160,678−0,702, C=−1,06900, D=0.

После f_ss.D = 1:

--> k1 = horner(ss2tf(f_ss), 0)
 k1  =
   1.1000990

k1=k+D=0,100+1=1,100.

Связь объясняется тем, что статический коэффициент модели в пространстве состояний равен k=D−CA−1B. Слагаемое −CA−1B не изменилось, поэтому k1 больше k ровно на величину D=1.

5. Переменные рабочего пространства (пп. 12–13)

Команда who выводит только имена переменных, whos выводит имена вместе с типом, размером и занимаемой памятью.

%e = 2.7182818 – основание натурального логарифма e≈2,718; %pi = 3.1415927 – число π≈3,142.

6. Карта нулей и полюсов (п. 14)

Рисунок 1 – Расположение нулей (○) и полюсов (×) системы

7. Коэффициенты демпфирования и собственные частоты (п. 15)

--> [wc,ksi,pp] = damp(f)
 wc  =  0.9090712   0.9090712   1.1000586
 ksi =  0.5999758   0.5999758   1.

Таблица 1 – Параметры элементарных звеньев

| Полюс | Собственная частота ω, рад/с | Постоянная времени T=1/ω, с | Коэффициент демпфирования ξ |
| --- | --- | --- | --- |
| −0,545±0,727j | 0,909 | 1,100 | 0,600 |
| −1,100 | 1,100 | 0,909 | 1 |

Проверка: ω2=0,9092=0,826 и 2ξω=2⋅0,6⋅0,909=1,091 совпадают с коэффициентами квадратного трёхчлена s2+1,091s+0,826.

8. Импульсные характеристики (пп. 16–18)

Рисунок 2 – Импульсные характеристики исходной (синяя) и модифицированной (красная) систем

Импульсная характеристика для модифицированной системы построена неправильно. При D=1 входной дельта-импульс проходит на выход напрямую, и настоящая импульсная характеристика содержит слагаемое D δt, бесконечное при t=0. Scilab вместо этого прибавляет D=1 ко всем значениям, и график просто поднят на 1.

9. Переходные характеристики (пп. 19–26)

Рисунок 3 – Переходные характеристики исходной (синяя) и модифицированной (красная) систем

Установившееся значение (теоретически): y∞=k=0,100 для исходной системы и y∞=k1=1,100 для модифицированной.

--> ovr = max(yStep-yInf)/yInf*100     --> ovr2 = ...
 ovr  =  514.38298                       ovr2  =  46.804170
--> set_time = t(max(ind)+1)           --> set_time2 = ...
 set_time  =  10.3                       set_time2  =  5.95

Таблица 2 – Характеристики переходного процесса

| Показатель | Исходная система | Модифицированная система |
| --- | --- | --- |
| Установившееся значение | 0,100 | 1,100 |
| Максимум | 0,615 | 1,615 |
| Перерегулирование, % | 0,615−0,1000,100⋅100=514,383 | 1,615−1,1001,100⋅100=46,804 |
| Время переходного процесса (5 %), с | 10,3 | 5,95 |

Различие между переходными характеристиками состоит в том, что характеристика модифицированной системы совпадает по форме с исходной, но сдвинута вверх на 1 и в момент t=0 скачком принимает значение 1. Это объясняется тем, что hsst=ht+D: ступенька на входе сразу передаётся на выход с коэффициентом D=1. Перерегулирование и время переходного процесса отличаются, потому что считаются относительно разных установившихся значений: при y∞=1,100 та же абсолютная величина выброса (0,515) составляет меньший процент, а коридор 5 % в 11 раз шире (±0,055 вместо ±0,005), и характеристика входит в него раньше.

10. Амплитудная частотная характеристика (пп. 27–32)

Рисунок 4 – АЧХ исходной системы

--> M = max(Aw) / Aw(1)        --> B = max( w(ind) )
 M  =  9.6478533                B  =  17.073526

Показатель колебательности: M=AmaxA0=9,648.

Статический коэффициент равен значению АЧХ на нулевой частоте, то есть левому краю графика: A0,01=0,101≈k=0,100.

Полоса пропускания находится по АЧХ как наибольшая частота, на которой АЧХ ещё выше уровня −3 дБ от A0, то есть 10−3/20⋅A0=0,708⋅0,101=0,071:

B=17,074 рад/с.

Вывод:

Исследована устойчивая система третьего порядка с нулями −0,1, −0,7 и полюсами −1,100, −0,545±0,727j. Статический коэффициент усиления k=0,100, комплексной паре полюсов соответствует колебательное звено с ω=0,909 рад/с и ξ=0,600. Переходная характеристика имеет большое перерегулирование 514,383 % при времени переходного процесса 10,3 с из-за нуля −0,1, близкого к началу координат. Показатель колебательности M=9,648, полоса пропускания B=17,074 рад/с. Добавление прямой передачи D=1 увеличивает статический коэффициент на 1 и сдвигает переходную характеристику вверх на 1, а импульсную характеристику такой системы Scilab строит неправильно.

Листинг программы

Листинг 1 – Код программы (Scilab)

// ЛР1, вариант 4
clear
clc
n = poly([0.091 1.04 1.3],'s','coeff')
d = poly([0.9091 2.0264 2.1909 1],'s','coeff')
f = syslin('c', n, d)
n1 = f.num   // в Scilab 2024 вместо numer(f)
d1 = f.den   // вместо denom(f)
z = roots(n)
p = roots(d)
k = horner(f, 0)
f_ss = tf2ss(f)
f_ss.D = 1;
k1 = horner(ss2tf(f_ss), 0)
%e
%pi
scf(0); plzr(f);
[wc,ksi,pp] = damp(f)
t = [0:0.05:30];
yImp = csim('impuls', t, f);
yImp2 = csim('impuls', t, f_ss);
scf(1); plot(t, yImp, 'b-'); plot(t, yImp2, 'r-'); xgrid();
legend(['f','f_ss']); xlabel('t, c'); ylabel('w(t)');
yStep = csim('step', t, f);
yInf = k
ovr = max(yStep-yInf)/yInf*100
err = abs(yStep-yInf);
ind = find(err >= 0.05*yInf);
set_time = t(max(ind)+1)
yStep2 = csim('step', t, f_ss);
yInf2 = k1
max1 = max(yStep)
max2 = max(yStep2)
ovr2 = max(yStep2-yInf2)/yInf2*100
err2 = abs(yStep2-yInf2);
ind2 = find(err2 >= 0.05*yInf2);
set_time2 = t(max(ind2)+1)
scf(2); plot(t, yStep, 'b-'); plot(t, yStep2, 'r-'); xgrid();
legend(['f','f_ss'],1); xlabel('t, c'); ylabel('h(t)');
w = logspace(-2, 2, 100);
fResp = repfreq(f, w/(2*%pi));
Aw = abs(fResp);
scf(3); plot2d("ln", w, Aw); xgrid(); xlabel('w, рад/с'); ylabel('A(w)');
M = max(Aw) / Aw(1)
Aw1 = Aw(1)
k3dB = 10^(-3/20);
ind = find(Aw > k3dB*Aw(1));
B = max( w(ind) )
xs2png(0,'plzr.png'); xs2png(1,'imp.png'); xs2png(2,'step.png'); xs2png(3,'ach.png');