МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ,

СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ

Ордена Трудового Красного Знамени федеральное

государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего образования

МОСКОВСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

СВЯЗИ И ИНФОРМАТИКИ

Кафедра «Интеллектуальные системы в управлении и автоматизации»

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2

по дисциплине «Планирование экспериментов в задачах управления»

на тему:

«Анализ зависимости интенсивности выгрузок писем из накопителей автоматической письмосортировочной машины (АПСМ) от времени непрерывной работы машины»

Выполнила:

Ст. гр. ________

Фамилия И.О.

Проверил:

Должность кафедры ИСУиА

Фамилия И.О.

Москва, 2026 г.

Цель работы:

- Изучение приёмов использования корреляционного анализа и метода наименьших квадратов для установления связи между характеристиками машины и построения уравнения связи.

- Установить, есть ли связь между интенсивностью выгрузки писем из накопителей АПСМ (большой и малой ёмкости) и временем непрерывной работы машины.

- Если связь есть, установить вид связи и характер зависимостей λб=f1t и λм=f2t.

Исходные данные:

Таблица 1 – Количество и интенсивность выгрузок писем из накопителей МАП-1

| t, ч | Bб | Bм | λб, 1/ч | λм, 1/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,812 | 60 | 255 | 33,3 | 140,7 |
| 1,970 | 64 | 250 | 32,5 | 126,9 |
| 2,082 | 59 | 302 | 28,3 | 145,1 |
| 2,089 | 51 | 296 | 24,4 | 141,7 |
| 2,253 | 90 | 302 | 39,9 | 134,0 |
| 2,478 | 54 | 311 | 21,8 | 126,7 |
| 2,540 | 73 | 318 | 28,7 | 125,2 |
| 3,041 | 66 | 349 | 21,7 | 114,8 |
| 3,103 | 72 | 372 | 23,2 | 119,9 |
| 3,584 | 93 | 392 | 26,0 | 109,4 |
| 3,929 | 91 | 449 | 23,2 | 114,3 |
| 4,839 | 134 | 467 | 27,7 | 96,5 |
| 5,539 | 119 | 487 | 21,5 | 87,9 |

Число опытов N=13; табличное значение коэффициента корреляции (односторонний критерий, α=0,05, f=11): rтабл=0,476. Расчёты выполнены в Python, код приведён в листинге 1.

Ход работы:

1. Корреляционный анализ (п. 3.1)

rt,λ=∑ti−tλi−λ∑ti−t2∑λi−λ2  1

Таблица 2 – Расчётная таблица для накопителей большой ёмкости

| i | ti | λi | ti−t | ti−t2 | λi−λ | λi−λ2 | ti−tλi−λ | ti2 | tiλi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1,812 | 33,3 | −1,208 | 1,459 | 6,21 | 38,54 | −7,498 | 3,283 | 60,34 |
| 2 | 1,970 | 32,5 | −1,050 | 1,102 | 5,41 | 29,24 | −5,678 | 3,881 | 64,03 |
| 3 | 2,082 | 28,3 | −0,938 | 0,880 | 1,21 | 1,46 | −1,133 | 4,335 | 58,92 |
| 4 | 2,089 | 24,4 | −0,931 | 0,867 | −2,69 | 7,25 | 2,506 | 4,364 | 50,97 |
| 5 | 2,253 | 39,9 | −0,767 | 0,588 | 12,81 | 164,04 | −9,823 | 5,076 | 89,89 |
| 6 | 2,478 | 21,8 | −0,542 | 0,294 | −5,29 | 28,01 | 2,868 | 6,140 | 54,02 |
| 7 | 2,540 | 28,7 | −0,480 | 0,230 | 1,61 | 2,58 | −0,772 | 6,452 | 72,90 |
| 8 | 3,041 | 21,7 | 0,021 | 0,000 | −5,39 | 29,08 | −0,114 | 9,248 | 65,99 |
| 9 | 3,103 | 23,2 | 0,083 | 0,007 | −3,89 | 15,15 | −0,323 | 9,629 | 71,99 |
| 10 | 3,584 | 26,0 | 0,564 | 0,318 | −1,09 | 1,19 | −0,616 | 12,845 | 93,18 |
| 11 | 3,929 | 23,2 | 0,909 | 0,826 | −3,89 | 15,15 | −3,538 | 15,437 | 91,15 |
| 12 | 4,839 | 27,7 | 1,819 | 3,309 | 0,61 | 0,37 | 1,105 | 23,416 | 134,04 |
| 13 | 5,539 | 21,5 | 2,519 | 6,346 | −5,59 | 31,27 | −14,087 | 30,681 | 119,09 |
| Σ | 39,259 | 352,2 | 0 | 16,227 | 0 | 363,33 | −37,102 | 134,786 | 1026,51 |

Таблица 3 – Расчётная таблица для накопителей малой ёмкости

| i | ti | λi | ti−t | ti−t2 | λi−λ | λi−λ2 | ti−tλi−λ | ti2 | tiλi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1,812 | 140,7 | −1,208 | 1,459 | 18,92 | 358,08 | −22,858 | 3,283 | 254,95 |
| 2 | 1,970 | 126,9 | −1,050 | 1,102 | 5,12 | 26,25 | −5,379 | 3,881 | 249,99 |
| 3 | 2,082 | 145,1 | −0,938 | 0,880 | 23,32 | 543,97 | −21,875 | 4,335 | 302,10 |
| 4 | 2,089 | 141,7 | −0,931 | 0,867 | 19,92 | 396,93 | −18,547 | 4,364 | 296,01 |
| 5 | 2,253 | 134,0 | −0,767 | 0,588 | 12,22 | 149,40 | −9,374 | 5,076 | 301,90 |
| 6 | 2,478 | 126,7 | −0,542 | 0,294 | 4,92 | 24,24 | −2,668 | 6,140 | 313,96 |
| 7 | 2,540 | 125,2 | −0,480 | 0,230 | 3,42 | 11,72 | −1,643 | 6,452 | 318,01 |
| 8 | 3,041 | 114,8 | 0,021 | 0,000 | −6,98 | 48,68 | −0,147 | 9,248 | 349,11 |
| 9 | 3,103 | 119,9 | 0,083 | 0,007 | −1,88 | 3,52 | −0,156 | 9,629 | 372,05 |
| 10 | 3,584 | 109,4 | 0,564 | 0,318 | −12,38 | 153,19 | −6,982 | 12,845 | 392,09 |
| 11 | 3,929 | 114,3 | 0,909 | 0,826 | −7,48 | 55,90 | −6,797 | 15,437 | 449,08 |
| 12 | 4,839 | 96,5 | 1,819 | 3,309 | −25,28 | 638,92 | −45,981 | 23,416 | 466,96 |
| 13 | 5,539 | 87,9 | 2,519 | 6,346 | −33,88 | 1147,65 | −85,339 | 30,681 | 486,88 |
| Σ | 39,259 | 1583,1 | 0 | 16,227 | 0 | 3558,44 | −227,744 | 134,786 | 4553,10 |

t=39,259/13=3,020 ч; λб=352,2/13=27,09 1/ч; λм=1583,1/13=121,78 1/ч.

rt,λб=−37,10216,227⋅363,33=−0,483;  rt,λм=−227,74416,227⋅3558,44=−0,948.

rt,λб=0,483>0,476 и rt,λм=0,948>0,476: нуль-гипотеза отклоняется, между временем работы и интенсивностью выгрузок есть отрицательная связь для обеих групп накопителей.

2. Уравнения связи λ=b0+b1t (п. 3.2)

b0=∑λi∑ti2−∑ti∑λitiN∑ti2−∑ti2 2,  b1=N∑λiti−∑λi∑tiN∑ti2−∑ti2 3

Знаменатель: 13⋅134,786−39,2592=210,946.

Большая ёмкость:

b0=352,2⋅134,786−39,259⋅1026,51210,946=34,00;  b1=13⋅1026,51−352,2⋅39,259210,946=−2,286;

λб=34,00−2,286 t.

Малая ёмкость:

b0=1583,1⋅134,786−39,259⋅4553,10210,946=164,16;  b1=13⋅4553,10−1583,1⋅39,259210,946=−14,035;

λм=164,16−14,035 t.

Рисунок 1 – Зависимость интенсивности выгрузок от времени непрерывной работы МАП-1

3. Расчётные значения (п. 3.4)

λ – по полученным уравнениям, B=λ⋅t.

Таблица 4 – Расчётные значения интенсивности и количества выгрузок писем из накопителей МАП-1

| t, ч | λб, 1/ч | λм, 1/ч | Bб | Bм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 29,4 | 136,1 | 59 | 272 |
| 3 | 27,1 | 122,1 | 81 | 366 |
| 4 | 24,9 | 108,0 | 99 | 432 |
| 5 | 22,6 | 94,0 | 113 | 470 |
| 6 | 20,3 | 80,0 | 122 | 480 |

4. Влияние сокращения времени работы на трудоёмкость (п. 3.5)

Сокращение времени непрерывной работы АПСМ увеличивает трудоёмкость обработки. По окончании работы очищаются все накопители, в том числе заполненные частично, поэтому при короткой работе на час приходится больше выгрузок неполных пачек (для малых накопителей при t = 2 ч – 136 выгрузок/ч, при t = 5 ч – 94). Растёт число операций с пачками и лотками на машине и на последующих этапах обработки в расчёте на одно письмо.

Вывод:

- Между временем непрерывной работы МАП-1 и интенсивностью выгрузок писем существует отрицательная связь: для накопителей малой ёмкости сильная (r=−0,948), для большой – слабая (r=−0,483).

- Зависимости линейные: λб=34,00−2,286 t, λм=164,16−14,035 t.

- Сокращение времени работы машины повышает трудоёмкость обработки писем.

Рекомендации:

Использовать полученные уравнения для расчёта числа выгрузок, численности операторов и потребности в лотках; планировать возможно более длительную непрерывную работу АПСМ.

Листинг программы

Листинг 1 – Код программы

import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# Исходные данные (табл. 1): время непрерывной работы МАП-1, ч,
# количество и интенсивность выгрузок писем из накопителей
t = np.array([1.812, 1.970, 2.082, 2.089, 2.253, 2.478, 2.540,
              3.041, 3.103, 3.584, 3.929, 4.839, 5.539])
B_b = np.array([60, 64, 59, 51, 90, 54, 73, 66, 72, 93, 91, 134, 119])
B_m = np.array([255, 250, 302, 296, 302, 311, 318, 349, 372, 392, 449, 467, 487])
lam_b = np.array([33.3, 32.5, 28.3, 24.4, 39.9, 21.8, 28.7, 21.7, 23.2, 26.0, 23.2, 27.7, 21.5])
lam_m = np.array([140.7, 126.9, 145.1, 141.7, 134.0, 126.7, 125.2, 114.8, 119.9, 109.4, 114.3, 96.5, 87.9])
N = len(t)
r_table = 0.476   # односторонний критерий, alpha = 0,05, f = N - 2 = 11


def correlation(t, lam):
    """Коэффициент корреляции по формуле (1)."""
    dt = t - t.mean()
    dl = lam - lam.mean()
    return np.sum(dt * dl) / np.sqrt(np.sum(dt ** 2) * np.sum(dl ** 2))


def least_squares(t, lam):
    """Коэффициенты b0, b1 уравнения lam = b0 + b1*t по формулам (2), (3)."""
    den = N * np.sum(t ** 2) - np.sum(t) ** 2
    b0 = (np.sum(lam) * np.sum(t ** 2) - np.sum(t) * np.sum(lam * t)) / den
    b1 = (N * np.sum(lam * t) - np.sum(lam) * np.sum(t)) / den
    return b0, b1


def calc_table(t, lam, name):
    """Расчётная таблица 2."""
    print(f"Таблица 2 ({name})")
    print(" i     t      λ     t-tср  (t-tср)^2  λ-λср  (λ-λср)^2  (t-tср)(λ-λср)    t^2      tλ")
    dt, dl = t - t.mean(), lam - lam.mean()
    for i in range(N):
        print(f"{i + 1:2d} {t[i]:6.3f} {lam[i]:6.1f} {dt[i]:7.3f} {dt[i] ** 2:8.3f} {dl[i]:7.2f} "
              f"{dl[i] ** 2:9.2f} {dt[i] * dl[i]:12.3f} {t[i] ** 2:9.3f} {t[i] * lam[i]:8.2f}")
    print(f" Σ {t.sum():6.3f} {lam.sum():6.1f} {abs(dt.sum()):7.3f} {np.sum(dt ** 2):8.3f} {abs(dl.sum()):7.2f} "
          f"{np.sum(dl ** 2):9.2f} {np.sum(dt * dl):12.3f} {np.sum(t ** 2):9.3f} {np.sum(t * lam):8.2f}")
    print()


results = {}
for name, lam in (("большой ёмкости", lam_b), ("малой ёмкости", lam_m)):
    calc_table(t, lam, name)
    r = correlation(t, lam)
    b0, b1 = least_squares(t, lam)
    results[name] = (r, b0, b1)
    print(f"Накопители {name}: r = {r:.3f}, |r| {'>' if abs(r) > r_table else '<='} r_табл = {r_table}")
    if r < 0 and abs(r) > r_table:
        print(f"Связь есть. Уравнение регрессии: λ = {b0:.2f} − {abs(b1):.3f}·t")
    else:
        print("Нуль-гипотеза не отклоняется: связь не установлена")
    print()

# Таблица 3: расчётные значения интенсивности и количества выгрузок
print("Таблица 3")
print(" t, ч   λб, 1/ч   λм, 1/ч    Вб     Вм")
for tt in range(2, 7):
    lb = results["большой ёмкости"][1] + results["большой ёмкости"][2] * tt
    lm = results["малой ёмкости"][1] + results["малой ёмкости"][2] * tt
    print(f"{tt:4d} {lb:9.1f} {lm:9.1f} {lb * tt:7.0f} {lm * tt:6.0f}")

# Графики: исходные точки и линии регрессии
tt = np.linspace(1.5, 6, 100)
fig, axes = plt.subplots(1, 2, figsize=(11, 4.5))
for ax, (name, lam), color in zip(axes, (("большой ёмкости", lam_b), ("малой ёмкости", lam_m)),
                                  ("tab:blue", "tab:red")):
    r, b0, b1 = results[name]
    ax.scatter(t, lam, color=color, label="Опытные данные")
    ax.plot(tt, b0 + b1 * tt, color="black", label=f"λ = {b0:.2f} − {abs(b1):.3f}·t")
    ax.set_title(f"Накопители {name} (r = {r:.3f})")
    ax.set_xlabel("Время непрерывной работы t, ч")
    ax.set_ylabel("Интенсивность выгрузок λ, 1/ч")
    ax.grid(True, alpha=0.4)
    ax.legend()
plt.tight_layout()
plt.savefig("prak2_regr.png", dpi=200)