МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ,

СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ

Ордена Трудового Красного Знамени федеральное

государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего образования

МОСКОВСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

СВЯЗИ И ИНФОРМАТИКИ

Кафедра «Интеллектуальные системы в управлении и автоматизации»

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1

по дисциплине «Планирование экспериментов в задачах управления»

на тему:

«Оценка фактической производительности автоматической письмосортировочной машины (АПСМ) в обычные дни и в дни с предпраздничной нагрузкой»

Выполнила:

Ст. гр. ________

Фамилия И.О.

Проверил:

Должность кафедры ИСУиА

Фамилия И.О.

Москва, 2026 г.

Цель работы:

- Изучение статистических приёмов определения значимости различия значений технических характеристик машин в различных режимах эксплуатации.

- Определение фактической производительности автоматической письмосортировочной машины (АПСМ) МАП-1 в обычные дни и в дни с предпраздничной нагрузкой.

- Определение того, влияет ли (и если влияет, то как) увеличение доли почтовых карточек в предпраздничном потоке на фактическую производительность АПСМ.

Исходные данные:

Выборочные данные о фактической производительности АПСМ МАП-1 y1 (писем в час) приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Выборочные данные о фактической производительности МАП-1, писем/ч

| № | Обычные дни y1о (13.03–18.04) | Предпраздничные дни y1п (21.04–07.05) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 17981 | 15942 |
| 2 | 18694 | 15429 |
| 3 | 19205 | 16339 |
| 4 | 18698 | 17853 |
| 5 | 18753 | 17894 |
| 6 | 18880 | 17329 |
| 7 | 18661 | 17620 |
| 8 | 16844 | 16939 |
| 9 | 17707 | 15735 |
| 10 | 17535 | 17949 |
| 11 | 17972 | 16404 |
| 12 | 18584 | 15354 |
| 13 | 16351 | – |
| 14 | 17432 | – |
| 15 | 17947 | – |
| 16 | 17738 | – |
| 17 | 16160 | – |
| 18 | 15897 | – |

Объём выборок: n1=18 (обычные дни), n2=12 (предпраздничные дни). Уровень значимости α=0,05.

Расчёты выполнены в среде Python (библиотеки NumPy, SciPy, Matplotlib), код программы приведён в листинге 1.

Ход работы:

1. Расчёт статистических характеристик (п. 3.1 задания)

Среднее арифметическое и среднее квадратическое отклонение для каждой выборки рассчитываются по формулам:

y1о=i=1n1y1iоn1,  Sy1о=i=1n1y1iо−y1о2n1−1,

y1п=i=1n2y1iпn2,  Sy1п=i=1n2y1iп−y1п2n2−1.

Таблица 2 – Статистические характеристики выборок

| Показатель | Обычные дни | Предпраздничные дни |
| --- | --- | --- |
| Объём выборки n | 18 | 12 |
| Сумма значений ∑y1i, писем/ч | 321 039 | 200 787 |
| Среднее y1, писем/ч | 17 835,50 | 16 732,25 |
| Сумма квадратов отклонений ∑y1i−y12 | 16 614 208,5 | 10 752 610,25 |
| Среднее квадратическое отклонение Sy1, писем/ч | 988,59 | 988,69 |

y1о=32103918=17835,50 писем/ч,  Sy1о=16614208,517=988,59 писем/ч;

y1п=20078712=16732,25 писем/ч,  Sy1п=10752610,2511=988,69 писем/ч.

Средняя производительность в предпраздничные дни ниже, чем в обычные, при практически одинаковом разбросе значений.

2. 95% доверительные интервалы для средних значений (п. 3.2 задания)

y1о±t1−0,052; n1−1Sy1оn1=17835,5±2,11⋅988,5918=17835,5±491,6,

y1п±t1−0,052; n2−1Sy1пn2=16732,25±2,2⋅988,6912=16732,25±628,2,

где t0,975; 17=2,11 и t0,975; 11=2,2 – табличные значения t-критерия Стьюдента.

Таким образом, с доверительной вероятностью 0,95:

17343,9<y1о<18327,1 писем/ч;

16104,1<y1п<17360,4 писем/ч.

3. Проверка пересечения доверительных интервалов (п. 3.3 задания)

Верхняя граница интервала для предпраздничных дней (17 360,4) больше нижней границы интервала для обычных дней (17 343,9), то есть интервалы незначительно пересекаются: ширина области пересечения составляет всего 16,5 писем/ч.

Наглядно исходные данные, средние значения и доверительные интервалы показаны на рисунке 1.

Рисунок 1 – Фактическая производительность МАП-1 и 95% доверительные интервалы для средних

Поскольку интервалы пересекаются, по п. 3.3.2 задания необходимо проверить значимость различия с помощью доверительного интервала для разности средних.

4. Доверительный интервал для разности средних (п. 3.3.2 задания)

95% доверительный интервал для разности средних значений рассчитывается по формуле (1):

y1о−y1п±t1−0,052; n1+n2−2n1+n2n1n2⋅n1−1Sy1о2+n2−1Sy1п2n1+n2−2,  1

где t0,975; 28=2,048 – табличное значение t-критерия.

Объединённая оценка среднего квадратического отклонения:

S=17⋅988,592+11⋅988,69228=27366818,7528=988,63 писем/ч.

Разность средних: y1о−y1п=17835,50−16732,25=1103,25 писем/ч.

Полуширина интервала:

2,048⋅30216⋅988,63=2,048⋅0,3727⋅988,63=754,6 писем/ч.

Таким образом:

1103,25±754,6,  348,7<y1о−y1п<1857,8 писем/ч.

Доверительный интервал не содержит 0, следовательно, разница в фактической производительности МАП-1 в обычные и предпраздничные дни значима. Тот же вывод даёт расчётное значение t-критерия:

tрасч=y1о−y1пSn1+n2n1n2=1103,25988,63⋅0,3727=2,99>tтабл=2,048.

Снижение средней производительности в предпраздничные дни составляет 1103,2517835,5⋅100%≈6,2%.

(В выводе программы значения полуширины и границ интервала отличаются от ручного расчёта в десятых долях, так как программа использует неокруглённое значение t0,975; 28=2,0484.)

Вывод:

- По п. 1.2 цели работы. Фактическая производительность АПСМ МАП-1 в обычные дни составляет в среднем 17 835,5 писем/ч (95% доверительный интервал от 17 343,9 до 18 327,1 писем/ч), в дни с предпраздничной нагрузкой – 16 732,25 писем/ч (от 16 104,1 до 17 360,4 писем/ч). Доверительные интервалы для средних незначительно пересекаются, однако 95% доверительный интервал для разности средних (от 348,7 до 1 857,8 писем/ч) не содержит нуля. Следовательно, различие производительности статистически значимо: в предпраздничные дни производительность ниже в среднем на 1 103 писем/ч, то есть примерно на 6,2 %.

- По п. 1.3 цели работы. Увеличение доли почтовых карточек в предпраздничном потоке влияет на фактическую производительность АПСМ, причём отрицательно: производительность снижается. Это объясняется тем, что почтовые карточки тоньше и менее жёсткие, чем стандартные конверты, поэтому хуже отделяются и транспортируются трактом машины. Растёт число сдвоенных подач, задержек и остановок машины, увеличивается доля отбракованной корреспонденции, что уменьшает количество писем, обработанных за час.

- Методически работа показала, что одного сравнения доверительных интервалов для средних недостаточно: при их пересечении вывод о значимости различия нужно делать по доверительному интервалу для разности средних (или по t-критерию).

Рекомендации по практическому использованию результатов:

- При планировании производственного процесса в предпраздничные периоды закладывать в расчёт фактическую производительность МАП-1 около 16,7 тыс. писем/ч (а с запасом – по нижней границе 16,1 тыс. писем/ч), а не значение для обычных дней. Требуемое время работы машины или число машин при этом возрастает примерно на 6–7 %.

- Для сохранения контрольных сроков обработки в предпраздничные дни целесообразно предусматривать дополнительные смены, резерв оборудования или предварительное выделение почтовых карточек из потока с их обработкой отдельным потоком.

- Полученные оценки можно использовать как исходные данные при моделировании работы участка механизированной сортировки и при обосновании требований к тракту машины по обработке тонких отправлений.

Листинг программы

Листинг 1 – Код программы

import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy import stats

# Исходные данные: фактическая производительность МАП-1, писем в час
y_o = np.array([17981, 18694, 19205, 18698, 18753, 18880,
                18661, 16844, 17707, 17535, 17972, 18584,
                16351, 17432, 17947, 17738, 16160, 15897], dtype=float)  # обычные дни
y_p = np.array([15942, 15429, 16339, 17853, 17894, 17329,
                17620, 16939, 15735, 17949, 16404, 15354], dtype=float)  # предпраздничные дни
n1, n2 = len(y_o), len(y_p)

# 3.1. Среднее арифметическое и среднее квадратическое отклонение
def characteristics(y):
    mean = np.sum(y) / len(y)
    s = np.sqrt(np.sum((y - mean) ** 2) / (len(y) - 1))
    return mean, s

mean_o, s_o = characteristics(y_o)
mean_p, s_p = characteristics(y_p)
print("3.1. Статистические характеристики")
print(f"Обычные дни:         n1 = {n1}, y_ср = {mean_o:.2f}, S = {s_o:.2f}")
print(f"Предпраздничные дни: n2 = {n2}, y_ср = {mean_p:.2f}, S = {s_p:.2f}")
print()

# 3.2. 95% доверительные интервалы для средних значений
t_o = stats.t.ppf(1 - 0.05 / 2, n1 - 1)   # 2,11
t_p = stats.t.ppf(1 - 0.05 / 2, n2 - 1)   # 2,20
d_o = t_o * s_o / np.sqrt(n1)
d_p = t_p * s_p / np.sqrt(n2)
ci_o = (mean_o - d_o, mean_o + d_o)
ci_p = (mean_p - d_p, mean_p + d_p)
print("3.2. 95% доверительные интервалы для средних")
print(f"t(0,975; {n1 - 1}) = {t_o:.3f}, t(0,975; {n2 - 1}) = {t_p:.3f}")
print(f"Обычные дни:         {mean_o:.1f} ± {d_o:.1f} -> [{ci_o[0]:.1f}; {ci_o[1]:.1f}]")
print(f"Предпраздничные дни: {mean_p:.1f} ± {d_p:.1f} -> [{ci_p[0]:.1f}; {ci_p[1]:.1f}]")
print()

# 3.3. Проверка пересечения интервалов
overlap = ci_p[1] - ci_o[0]
print("3.3. Пересечение доверительных интервалов")
if overlap > 0:
    print(f"Интервалы пересекаются, ширина пересечения {overlap:.1f} писем/ч")
else:
    print("Интервалы не пересекаются: различие значимо")
print()

# 3.3.2. 95% доверительный интервал для разности средних, формула (1)
t_d = stats.t.ppf(1 - 0.05 / 2, n1 + n2 - 2)   # 2,048
s_pool = np.sqrt(((n1 - 1) * s_o ** 2 + (n2 - 1) * s_p ** 2) / (n1 + n2 - 2))
diff = mean_o - mean_p
d_diff = t_d * np.sqrt((n1 + n2) / (n1 * n2)) * s_pool
ci_diff = (diff - d_diff, diff + d_diff)
print("3.3.2. Доверительный интервал для разности средних")
print(f"t(0,975; {n1 + n2 - 2}) = {t_d:.3f}, S_объед = {s_pool:.2f}")
print(f"{diff:.2f} ± {d_diff:.2f} -> [{ci_diff[0]:.1f}; {ci_diff[1]:.1f}]")
print("Интервал не содержит 0: различие значимо" if ci_diff[0] > 0 or ci_diff[1] < 0
      else "Интервал содержит 0: различие незначимо")
print()

# Проверка расчётным значением t-критерия Стьюдента
t_calc = diff / (s_pool * np.sqrt((n1 + n2) / (n1 * n2)))
print(f"Расчётный t = {t_calc:.3f}, табличный t = {t_d:.3f}")
print(f"Снижение производительности: {diff / mean_o * 100:.1f} %")

# График: исходные данные и доверительные интервалы
fig, ax = plt.subplots(figsize=(8, 6))
rng = np.random.default_rng(1)
ax.scatter(1 + rng.uniform(-0.08, 0.08, n1), y_o, color="tab:blue", alpha=0.6, label="Обычные дни")
ax.scatter(2 + rng.uniform(-0.08, 0.08, n2), y_p, color="tab:orange", alpha=0.6, label="Предпраздничные дни")
ax.errorbar([1.25], [mean_o], yerr=[[d_o], [d_o]], fmt="s", color="tab:blue", capsize=8, label="Среднее и 95% ДИ")
ax.errorbar([2.25], [mean_p], yerr=[[d_p], [d_p]], fmt="s", color="tab:orange", capsize=8)
ax.axhspan(ci_o[0], ci_p[1], color="grey", alpha=0.2, label="Пересечение интервалов")
ax.set_xticks([1, 2], ["Обычные дни", "Предпраздничные дни"])
ax.set_xlim(0.5, 2.6)
ax.set_ylabel("Производительность, писем/ч")
ax.set_title("Фактическая производительность АПСМ МАП-1")
ax.grid(True, alpha=0.4)
ax.legend(loc="upper center", bbox_to_anchor=(0.5, -0.1), ncol=2)
plt.tight_layout()
plt.savefig("prak1_ci.png", dpi=200)